Bilag 3

Ækvivalente udledningsværdier for udledningsreduktionsmetoder som omhandlet i § 4:

Svovlgrænser for skibes brændselsolie som omhandlet i § 3 og i regel 14.1 og 14.4 i MARPOL-konventionens bilag VI og ækvivalente udledningsværdier som omhandlet i § 4:

Svovlindhold i skibes brændselsolie (% m/m); Forholdet mellem udledning af SO2 (ppm) og CO2 (% v/v). 3,50; 151,7. 1,50; 65,0. 1,00; 43,3. 0,50; 21,7. 0,10; 4,3.

Bemærk:

– Anvendelse af udledningsgrænser i forholdet mellem CO2 og SO2 gælder kun, når der anvendes oliebaseret destillat eller residuale fuelolier.

– I begrundede tilfælde, hvor CO2-koncentrationer reduceres af enheden til rensning af udstødningsgas (EGC-enheden), kan CO2-koncentrationen måles ved EGC-enhedens indtag under forudsætning af, at korrektheden af en sådan metode kan demonstreres klart.